Приложение к тендерному документу

Сервер, количество – 2 шт.

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Требования к серверу |  |
| 1.1 | Интерфейсы | На лицевой панели: - Не менее – 1 порта USB 2.0 Type C. На задней панели: Не менее – 2 портов USB 3.1 Type A Не менее – 1 порта видеоадаптера VGA Выделенный порт удаленного управления сервером - 1. Внутри сервера: Не менее – 1 порта USB 3.1 Type A Слоты на материнской плате: Не менее – 2 слотов PCIe 5.0 x16 Не менее – 2 слотов Open Compute Project (OCP) 3.0 |
| 1.2 | Требование к шасси | Форм-фактор для установки в стандартную серверную стойку, высота-1U/2U Должен иметь запираемую на ключ переднюю панель корпуса сервера, ограничивающую доступ к жестким дискам. |
| 1.3 | Поддерживаемые типы оперативной памяти | Не менее RDIMM DDR5 6400 MT/s |
| 1.4 | Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти | Не менее 8 TB |
| 1.5 | Количество слотов для оперативной памяти | Не менее 32 слотов |
| 1.6 | Система охлаждения сервера | Не менее 4 вентиляторов высокой производительности, с возможностью горячей замены |
| 1.7 | Максимальное количество слотов для жестких дисков | До 8 слотов 2.5” SAS/SATA/NVMe |
| 1.8 | Сетевые порты | Не менее 2 (двух) сетевых адаптеров OCP 3.0 с не менее чем 2 (двумя) портами 10/25 Гбит/с Ethernet SFP28 с четырьмя установленными трансиверами 25Gb SR MM LC |
| 1.9 | Графические акселераторы | Поддержка установки до не менее 2 (двух) графических адаптеров мощностью не менее 75 Вт. |
| 1.10 | Блок питания | Не менее 2 шт. Мощность каждого – не менее 1100 Вт, уровня не ниже Titanium по стандарту 80PLUS, с возможностью горячей замены |
| 1.11 | Средства дистанционного управления и мониторинга сервера | Системное программное обеспечение должно обеспечивать: - управление, обновление и устранение неполадок независимо от наличия операционной системы или гипервизора, без использования агентов; - поддержку протоколов SSH, SSL, DHCP, DNS; - возможность записи и хранения видео консольных сессий - отображение инвентаризационной информации обо установленных компонентах вычислительного узла, включая информацию об установленных версиях микрокодов компонент сервера, информацию о MAC-адресах и WWN сетевых контроллеров и FC-адаптерах, в т.ч. и виртуальных; - удаленный перехват консоли управления вычислительного узла (виртуальная консоль): экрана, клавиатуры и координатно-графического указателя как на этапе загрузки вычислительного узла, так и во время работы операционных систем. Виртуальная консоль должна поддерживать работу с использованием веб-браузера и стандарта HTML5, без необходимости использования плагинов Java и ActiveX; - возможность управления RAID-контроллерами, устанавливаемых внутри корпуса вычислительного узла, через веб-интерфейс или командный интерфейс модуля управления без необходимости установки агентского ПО в ОС; - модуль управления сервером должен иметь функционал безопасной проверки целостности и неизменности пакетов обновлений микрокодов компонент вычислительного узла на этапе подготовки обновления; - модуль управления сервером должен поддерживать функционал управления группой серверов из одной консоли управления. |
| 1.12 | Производитель | Dell |
| 2. | Требования к процессору сервера |  |
| 2.1 | Процессор | Не ниже Intel Xeon 6 поколения Не менее 32 ядер; Не менее 64 потоков; Не менее 2.3 GHz Не менее 144 MB кэш-памяти, Поддержка UPI не менее 24 ГТ/с, Поддержка памяти не менее DDR5-6400 TDP не более 225Вт |
| 2.2 | Количество процессоров | Не менее 2 шт. |
| 2.3 | Система охлаждения процессоров | Не менее 2 шт. рассчитанных на охлаждение процессоров с тепловыделением 200 Вт и более. |
| 3. | Требования к оперативной памяти сервера |  |
| 3.1 | Установленная оперативная память | Не менее 512 GB. 8 модулей RDIMM по 64GB каждый |
| 3.2 | Тип оперативной памяти | Не менее DDR5-6400 МT/s, ECC-коррекция многобитовых ошибок |
| 4. | Требования к контроллерам дисковых массивов сервера и жестким дискам |  |
| 4.1 | Загрузочные накопители | Не менее одного контроллера с двумя накопителями формата M.2 NVMe SSD объемом 480ГБ, объединенных в аппаратный RAID1. Контроллер должен поддерживать установку и извлечение без открытия корпуса и остановки сервера, должна поддерживаться горячая замена накопителей. Контроллер не должен занимать слотов для предназначенных для установки дополнительных PCIe-адаптеров |
| 4.2 | Дополнительные накопители | В сервере должен быть установлен отдельный аппаратный RAID -контроллер со следующими характеристиками: – тип контроллера - внутренний, с поддержкой SAS, SATA и NVMe; – количество каналов - не менее 8 внутренних портов; – поддерживаемые уровни RAID - 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; – наличие кэш-памяти объёмом не менее 8 ГБ с защитой от потери данных (батарейный или суперконденсаторный модуль); – поддержка горячей замены дисков и онлайн-миграции RAID-уровней без остановки сервера. – контроллер должен устанавливаться в свободный слот PCIe 5.0 x16 (при этом общее количество занятых слотов не должно превышать допустимое по п. 1.1). Жёсткие диски для данного контроллера: – не менее 6 (шесть) NVMe U.2 Gen4; – объём каждого диска более 1,6 ТБ – класс износостойкости Mixed Use (полная перезапись диска в день) в течение гарантийного срока; – диски должны быть с возможностью горячей замены без отключения сервера и без снятия верхней крышки (доступ через переднюю корзину). |
| 5. | Требования к комплектности и гарантии |  |
| 5.1 | Комплектность | – кабели для подключения сервера к сети электрического питания (для розетки типа IEC-С13); – «салазки» для монтажа сервера в стандартный телекоммуникационный шкаф 19”. – наличие сертификата, подписанного на заводе изготовителя, хранимого во встроенной системе управления сервером. Сертификат должен генерироваться в процессе сборки на заводе и содержать уникальные идентификаторы компонентов системы. Сертификат позволяет убедиться, что полученный сервер соответствует тому, что был изготовлен на заводе. |
| 5.2 | Гарантия | – Гарантийный срок 36 месяцев с момента поставки товара на склад Заказчика (Представителя заказчика). – В случае поломки, замена товара по гарантии производится за счет Поставщика. Доставка товара для гарантийного ремонта или замены от Заказчика (Представителя заказчика) до центра по ремонту и обратно Заказчику (Представителя заказчика) производится Поставщиком своими силами за свой счет. Срок гарантийного ремонта не должен превышать 60 календарных дней с момента передачи товара на ремонт. |
| 6. | Дополнительные требования | – Поставка выполняется единовременно и в полном объеме в адрес Заказчика (Представителя заказчика). – Все оборудование и материалы, поставляемые Поставщиком, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, без дефектов и повреждений. |

Дополнительные требования к предмету закупки

- Предлагаемое оборудование должно полностью соответствовать минимальным техническим параметрам, указанным в ТЗ или превосходить их по производительности.

- Желательно предоставление MAF от производителя.

- Предоставить КП с указанием моделей и спецификаций.

- Оборудование должно быть новым, оригинальным, не бывшим в употреблении, не восстановленным (refurbished).